HDL程序设计与仿真实验记录

自动化创新实验班2401班 孟宪喆 U202410203

- 实验目的

1. 熟悉CD4532、74X138等芯片的功能、真值表及时序波形；

2. 掌握Verilog HDL描述芯片功能、编写测试激励的方法；

3. 学会用Iverilog进行程序仿真，完成层次化电路设计（5线-32线译码器、16选1数据选择器）。

二、实验内容及步骤

（一）芯片功能仿真

1. 芯片手册学习：查阅CD4532（8线-3线优先编码器）、74X138（3线-8线译码器）、74X139（双2线-4线译码器）、74HC4511（BCD-七段显示译码器）、74LS151（8选1数据选择器）等芯片手册，记录核心功能。

2. Verilog代码编写。代码见代码文档。

3. 测试激励编写：编写测试代码，覆盖使能、地址、数据的所有场景，见代码文档。

4. 仿真验证：用Icarus Verilog编译代码，运行仿真，查看波形确认功能正确，并调整直到完全正确为止。

（二）层次化设计及仿真

1）5线-32线译码器设计（74X139 + 74X138）

设计思路：5位输入，用74X139（双2线-4线译码器）对高2位译码，产生4路使能信号，分别控制4片74X138（3线-8线译码器）；74X138接收低3位，最终输出32路译码信号。

2）16选1数据选择器设计（2片74LS151）

设计思路：16选1需要4位地址，用高1位控制2片74LS151的使能端；每片74LS151接收低3位，选择8路输入；最终将2片的输出通过或门合并为1路输出。

三、实验结果

1. 芯片功能仿真：各芯片的Verilog代码仿真波形与手册真值表一致（如74LS151使能无效时输出为0，使能有效时地址对应数据正确）。

2. 层次化设计仿真：5线-32线译码器的5位输入可对应32路输出；16选1选择器的4位地址可正确选择16路输入中的1路。

四、实验总结

通过本次实验，掌握了常用数字芯片的Verilog建模方法，学会了层次化电路设计的思路，同时熟悉了Iverilog的仿真流程。